迪环审〔2024〕4号

迪庆州生态环境局关于《香格里拉顺源生物制药有限公司医药大健康项目环境影响

报告书》的批复

香格里拉顺源生物制药有限公司：

你单位委托云南博曦环境影响评价有限公司编制的《香格里拉顺源生物制药有限公司医药大健康项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）《关于香格里拉顺源生物制药有限公司医药大健康项目环境影响报告书给予审批的请示》（顺源生物〔2024〕001号）已收悉。经研究现批复如下：

一、项目基本情况

香格里拉顺源生物制药有限公司医药大健康项目位于云南省迪庆州香格里拉市云南香格里拉产业园区松园组团，项目代码：2204-533400-04-01-926696。项目建设内容为：新建2栋甲类车间、1个储罐区、1栋甲类仓库、1栋丙类仓库及1栋辅助用房、1栋控制楼，1栋锅炉房，1栋消防泵房，1栋公用工程楼，污水处理站、初期雨水收集池、事故应急池、消防水池等构筑物及配套的公用设施（门卫、消防、配电等）。建成后形成年产10-DABⅢ2000kg、半合成紫杉醇500kg、多西他赛500kg、肌酸（脂质体）6685t、蜕皮激素4800kg、积雪草总苷9000kg、红景天提取物50t生产规模。项目总投资约19818万元，其中环保投资2128万元，占总投资的10.74%。

根据《报告书》的评价结论及技术评审专家组意见，该工程建设符合国家产业政策、迪庆州生态环境分区管控和环境质量要求。项目在严格落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施后，建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）严格落实水污染防治措施。施工废水经临时沉砂池处理后回用于施工场地洒水降尘，施工期产生的生活污水依托周边现有的公共设施处理。项目用水遵循“减量化、分级利用、一水多用”的原则，最大限度减少废水排放量，严格落实雨污分流措施，合理设置应急事故池，确保地表水环境安全。项目生产废水、生活污水及初期雨水进入项目自建污水处理站处理达标后排入松园污水处理厂，pH、CODcr、SS、BOD5、总磷执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；总有机碳、硫化物、二氯甲烷、总锌执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准和《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准的较严标准。严格落实地下水污染防治措施，采取源头控制，分区防渗，防渗性能满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求；加强日常监测管理，规范设置地下水监测井，防止地下水污染，保障地下水环境安全。

（二）严格落实大气污染防治措施。加强施工期管理，施工场地定期洒水，对易起尘的临时堆土进行苫盖，强化临时堆存料场和运输车辆的降尘措施。运营期严格落实自行监测计划，加强车间废气收集处理措施。甲-1车间肌酸脂质体生产线产生的非甲烷总烃（NMHC）及HCI等废气，通过“三级碱液喷淋吸收+活性炭吸附（再生）”有机废气处理系统，处理达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1限值要求后由29m高的排气筒排放；肌酸中间产品闪蒸干燥过程产生的废气通过“布袋除尘器+活性炭吸附”处理达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1限值要求后由15m高的排气筒排放。甲-2车间内红豆杉提取10-DABIII生产线、10-DAB III生产半合成紫杉醇生产线、10-DAB III生产多西他赛生产线、露水草提取蜕皮激素生产线、积雪草总苷生产线、红景天提取物生产线产生甲醇、丙酮、非甲烷总烃（NMHC）等废气，通过设置1套“三级碱液喷淋吸收+活性炭吸附（再生）”有机废气处理系统，处理后达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求后由29m高的排气筒排放；红豆杉枝叶粉碎机设置集尘罩，同时配备1套布袋除尘器，处理后达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1限值要求后通过15m高的排气筒排放。在污水处理区设置1套“三级碱液喷淋吸收+活性炭吸附（再生）”有机废气处理系统，用于处理污水处理站产生的废气和罐区收集的无组织废气，处理后达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求后由15m高的排气筒排放。锅炉烟气经1套布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中“燃煤锅炉”排放限值要求后由35m高的排气筒排放。加强运营期无组织废气治理，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织浓度限值，厂界氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表4标准，厂界氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），挥发性有机废气满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C表C.1标准，严格控制恶臭污染物排放，保障区域内居民大气环境安全。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期督促施工方履行环境保护责任，施工弃土、建筑垃圾等要分类规范处置，严禁随意堆存倾倒。做到土石方平衡，运营期严格落实危险废物环境管理有关规定，产生的减压浓缩残酯、固液分离沉淀废弃物、固液分离废液、抽滤淬灭残渣、结晶母废液、废机油、废活性炭及活性炭脱附再生废液等危险废物分类暂存危废暂存间，建立健全台账，定期委托有资质的单位进行处置，危险废物在收集、转移、暂存过程严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》落实处置措施；一般工业固废充分回收利用或按照园区管委会要求，规范堆存处置；生活垃圾统一分类收集后委托环卫部门统一清运处置。

（四）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，在夜间禁用高噪音设备，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准限值要求；加强施工期噪声防治措施，在设备选型时尽量选购低噪声设备，风机进出口安装消声器，车间门窗采取隔声、消声措施，加强设备日常维护，通过采取减震降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）强化环境风险防范措施。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制《突发环境事件应急预案》并报迪庆州生态环境局香格里拉分局备案。强化环境风险防范，加强新污染物管控措施，加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。制定专门的地下水污染事故应急措施，并与其他应急预案相协调。制定地下水定期监测制度，加强地下水水质、水量动态长期监测工作，发现异常须立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施，并向当地人民政府及有关部门报告，开展项目周边土壤环境质量跟踪监测，根据监测情况制定相应的污染防治对策措施。

三、严格落实环保制度。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。优化布局，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，将施工期做好环境监理，确保各项环保措施落到实处。项目竣工后，依据《报告书》及本批复要求在试生产前向我局申请取得排污许可证，取得排污许可证3个月内完成自动监测设备调试联网，投产后三个月内对全厂配套建设的环保设施自主组织验收，编制验收报告，按规定登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息，并向社会公开。

四、项目变化要求。项目若发生重大变动，须向我局重新报批环境影响评价文件。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核审批。

五、事中事后要求。你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送至迪庆州生态环境局香格里拉分局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

请州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境局香格里拉分局负责组织该项目的日常监督管理。

六、其他未经说明事宜严格按照现行法律法规、规章制度及政策和该报告书有关要求办理。

迪庆藏族自治州生态环境局

2024年6月22日