
国高网G7611西昌至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段“社会稳定风险评估”公示
依据“国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资[2012]2492号）”进行国高网G7611西昌至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段“社会稳定风险评估”的公示，征求公众意见，特发布本信息公告。

一、项目概况
项目名称：国高网G7611西昌至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段

路线起点：本项目是国高G7611都匀至香格里拉江高速公路的一段，应与G7611四川境内段对接顺畅。根据实地调查，结合宁蒗泸沽湖区域城镇规划、综合交通布局等各种规划情况，并与四川省多次对接，双方确定本项目起点为两省交界处白杨村。

路线止点：项目止点位于香格里拉市城南，与丽江至香格里拉高速公路止点衔接。
技术标准: 根据交通量预测结果，至2042年宁蒗（泸沽湖）至香格里拉公路交通量将达到23227辆/日（标准小客车），本段公路技术标准的选择按照交通运输部国家高速公路网布局规划，结合沿线特殊地形地质条件，在满足社会经济长远发展要求的同时考虑前后路段的衔接。拟定全段按双向四车道高速公路，设计速度80km/h，路基宽度25.5m的标准新建，尽可能带动地方经济发展。

推荐方案路线走向：起点K0+000位于四川与云南省交界处白杨村北面，接国高G7611都匀至香格里拉高速公路四川境内段，路线向西南进入云南省丽江市宁蒗县境内，设4260米特长隧道穿山梁到达黄腊老坝子东面，之后路线继续向西南布线至红桥乡北面杨家坪，路线转向西沿山形采用桥隧群展线降坡经翠玉北面设5180米特长隧道穿山梁至春东，路线转向西北设4330米特长隧道穿山梁到达东坡，采用桥隧群展线降坡经格瓦、田坝至K79+061 (=HK79+061)拉伯乡。

路线总体由西向东展线，设5650米呢罗特长隧道穿过大山梁，于HK85+620设主跨786米斜拉桥上跨冲天河进入四川省木里县境内，沿洛吉河南布线，经过抓子村，设4980米特长隧道穿过安南大山，在HK93+150进入香格里拉市境内，路线上跨洛吉河，经过HK101+000洛吉东，布线于洛吉河河谷北，经过滑石板村、海子坪，路线离开洛吉河沿尼汝河河谷北展线升坡，至腊玛尼，路线调头向西南布线，设隧道群连续穿过大山梁，至洛吉河并沿河谷北展线，经过坪子、拉巴、大岩洞，顺干沟河升坡，路线在HK133+000干沟村附近设回头曲线于河谷南展线升坡，经过丫口、联办，迂回由东向西展线，经过花椒坪、大火堂，过HK150+000九龙北，设5460米特长隧道穿过大山梁，路线沿措隆江河谷布线，经过舍安目、期占格咱，设长隧道穿过山梁，至HK170+628（=K166+200）吓浪，过阿热、天生桥、达拉，于K186+584止于香格里拉市城南面接在建丽江至香格里拉高速公路止点。推荐方案路线全长191.012公里，其中丽江市宁蒗县境内85.620公里、四川省木里县境内7.530公里、迪庆州香格里拉市97.862公里。

主要控制点：白杨村、黄腊老、红桥乡、翠玉、春东、格瓦、田坝、拉伯乡、抓子、洛吉河、洛吉、滑石板、尼汝河、腊玛尼、拉巴、九龙洛吉海西吉丁、措隆江、普达措、阿热、香格里拉市城。

建设规模：本项目全线主线里程共计191.012公里，其中桥隧总长145.829公里，桥隧比例76.35%。全线主线共设桥梁168座，长39946米。其中特大桥5座，长2566米，大桥114座，长34200米，中桥49座，长3180米。全线共设隧道58座，长105883米，其中特长隧道10座，长45590米；长隧道25座，长49530米，其中与四川合建1座长约7000米，云南段（白杨树隧道）长2250米）；中隧道7座，长5600米；短隧道16座，长5163米。设高速公路管理中心（监控分中心）2处；设养护工区4处；设高速公路交警管理站3处；高速公路路政执法管理站2处；本项目收费制式采用封闭式立交匝道收费，设置泸沽湖、宁蒗、翠玉、格瓦、拉伯、抓子、洛吉、九龙、普达措、香格里拉东共10处，另在川滇两省交界附近设1处主线收费站；设综合服务区4处、停车区4处。
二、投资估算、资金筹措
投资估算：国高网G7611都香高速宁蒗（泸沽湖）至香格里拉段推荐方案建设里程全线为191.012km，设计速度80km/h。路基宽25.5m，全部为新建工程，推荐方案估算总投资371.1936亿元（含贷款利息24.0393亿元），平均每公里造价1.9433亿元，建筑安装工程费283.7305亿元，占主线估算总投资的76.44％。

资金筹措：本项目推荐方案建设资金拟申请交通运输部补助和云南省财政预算资金安排共186.1936亿元，约占总投资额的50%；申请国内商业银行贷款185亿元，约占总投资额的50%。

本项目建设资金第一年度年安排20%，第二年度安排20%，第三年度安排20%，第四年度安排20%。，第五年度安排20%。

工期安排：本项目拟在2018年初全面开工，2022年竣工，建设期为5年。

三、项目建设的重要性
本项目的建设是支撑经济社会跨越发展，建成面向南亚东南亚辐射中心，主动融入和服务“一带一路”和“长江经济带”的需要；是贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会精神，深入实施新一轮西部大开发战略的需要；是完善国家高速公路网布局，提高云南省干线公路网主骨架技术等级结构、满足交通发展需求、有效发挥高速公路在综合运输系统中的功能和作用的需要；是实施旅游二次创业，建设“云南特色旅游产业综合发展试验区”的基础保障；是维护藏区稳定、促进边疆的民族团结、增强国防交通战略的需要；是改变地区贫穷落后、脱贫致富和促进民族团结的客观需要。
四、征求公众意见的范围及主要事项

公示对国高网G7611西昌至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段受建设项目影响的居民和沿线企事业单位。主要征求公众对本工程的建设态度、对工程建设期间及建成后的主要环境问题、征地拆迁问题及本项目与沿线现有公路通道、管线设施的关系处理问题、建设单位采取的社会维稳措施等的意见、建议及其它相关要求。

五、公众意见反馈方式

本次信息公示后，公众对项目建设的意见和建议可通过电话、传真、信函或者面谈等方式提供。

六、工程建设单位名称及联系方式

建设单位：云南宁香高速公路投资开发有限公司

联系人：李林奇
联系电话：15908844337
七、公示周期

自本公示发布之日起20日（日历天）。

 

                                   2019年 3月4日

1

